Betriebsanweisung - Benutzerordnung für den Laborbereich

Sicherheitsstufe S1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Geltungsbereich

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das Labor (die gentechnische Anlage) ist für gentechnische Arbeiten vorgesehen, die unter die Sicherheitsstufe S1 (kein Risiko für Mensch und Umwelt) fallen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Gesetzes- und Vorschriftengrundlagen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- GenTG § 7

- GenTSV §§ 8,9,12 und Anhang III

- Infektionsschutzgesetz

- Biostoffverordnung

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Anmeldung der gentechnischen S1 Anlage und der erstmaligen gentechnischen Arbeiten im

Laborbereich

Labor: 6.01.0, 6.02.0

Geräteräume: E.01.0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vor Aufnahme von Arbeiten ist eine Risikobewertung (Bestimmung des Gefährdungspotentials) für die geplanten gentechnischen Arbeiten vorzunehmen, aus der sich die erforderliche Sicherheitsstufe 1 der gentechnischen Anlage ergibt (GenTG §§ 6,7; GenTSV §§ 5,7 und Anhang II). Der Beginn weiterer S1-Arbeiten in der genehmigten S1-Anlage bedarf keiner Anmeldung oder Genehmigung, aber der Aufzeichnung gemäß der GenTAufzV (siehe 4.5).

Datum der Anmeldung:		27.02.2012

Kennzeichen:				66230-

Projektleiter: 				Prof. Dr. Robert J. Paxton

Laborverantwortlicher:		Prof. Dr. Robert J. Paxton

Beauftragter für Biologische

Sicherheit:				Dr. Simon Tragust

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Betrieb des S1-Laborbereiches

4.1 Kennzeichnungsregelung "S1"  und  "Genlabor"

(gentechnischer Arbeitsbereich Sicherheitsstufe 1)

4.2 Verwendete biologische Agenzien (Verwendete Organismen):

E. coli ; Lymantria dispar (Insekten) Zellkulturen

4.3 Gefahren für Mensch und Umwelt

In diesem Bereich wird nur mit biologischem Material ohne Gefährdungspotential umgegangen.

4.4 Regeln für sicheres Arbeiten

- Die Türen der Arbeitsräume sollen während der Arbeiten geschlossen sein.

- In den Arbeitsräumen darf nicht getrunken, gegessen oder geraucht werden. Nahrungsmittel und Tabakwaren dürfen im Laboratorium nicht aufbewahrt werden.

- Laborkittel sind im Arbeitsraum zu tragen.

- Mundpipettieren ist untersagt, mechanische Pipettierhilfen sind zu benutzen.

- Spritzen und Kanülen sollen nur wenn unbedingt nötig benutzt werden und in besonderen Gefäßen gesammelt werden

- Bei allen Manipulationen muss darauf geachtet werden, dass keine vermeidbaren Aerosole auftreten (Arbeiten in der Sicherheitswerkbank)

- Wird biologisches Material verschüttet, muss der kontaminierte Bereich desinfiziert werden (mit Mikrozid/Roth/Virkon).

- Nach Beendigung der Tätigkeiten sind die Arbeitsflächen zu desinfizieren (Mikrozid/Roth/Virkon).

- Nach Beendigung eines Arbeitsganges und vor Verlassen des Laboratoriums müssen die Hände sorgfältig gewaschen werden desinfizieren (mit Sterilium)

- Laboratoriumsräume sollen aufgeräumt und sauber gehalten werden. Auf den Arbeitstischen sollen nur die tatsächlich benötigten Geräte und Materialien stehen. Vorräte sollen nur in dafür bereitgestellten Räumen oder Schränken gelagert werden.

- Die Identität der benutzten Organismen ist regelmäßig zu überprüfen (anhand PCR/Sequenzierung ihrer artspezifischen Genen, jede 12 Monate).

- Gentechnisch veränderte Organismen sind sachgerecht aufzubewahren und eindeutig zu kennzeichnen.

- Gentechnisch veränderte Organismen sind in verschlossenen, bruchsicheren Behältnissen zu transportieren.

4.5 Aufzeichnungspflicht

- Über die Durchführung von gentechnischen Arbeiten, besonders von "weiteren gentechnischen Arbeiten", sind Aufzeichnungen (Name, Datum, Beginn, Ende, Art der Arbeiten, Mikroorganismen, bes. Vorkommnisse, Personalwechsel, etc.) zu führen (§6GenTG; GenTAufzV).

- Die Aufzeichnungen müssen den Anforderungen der GenTAufzV genügen

- FormblattZ verwenden

- Aufbewahrung der Aufzeichnungen beim Projektleiter

- Die Aufzeichnungen sind 10 Jahre (GenTAufzV) aufzubewahren.

4.6 Hygiene

- Schutzkittel müssen vor Verlassen des Labors gewechselt werden. Die Schutzkleidung (Labor) ist getrennt von der normalen Kleidung aufzubewahren und die Kittel im Labor gehalten.

- Nach Abschluss der Arbeit sind die Hände zu desinfizieren (mit Sterilium).

4.7 Entsorgung

Organismen der Sicherheitsstufe S1 sind nach dem Stand der Wissenschaft in geeigneter Weise unschädlich zu beseitigen. Dekontaminierter Abfall und Mikroorganismen sind durch Autoklavieren/Sterilisieren vor der Entsorgung abzutöten im Autoklaven Raum 6.15.0, der Transport von Material zum Autoklav erfolgt nur im verschlossen und gekennzeichneten Sicherheitsbehälter).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Stör- und Notfälle

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1 Austreten biologischen Materials

Verschüttetes Material (GVO, Mikroorganismen) muss sofort mit Desinfektionsmitteln (Mikrozid/Roth/Virkon) inaktiviert und mit Papiertüchern aufgewischt werden.

5.2 Verletzung, Unfall

Verletzungen sind dem Projektleiter (Herrn Prof. Dr. Robert Paxton) unverzüglich zu melden. Soweit möglich, sind Wunden im Rahmen der Erstversorgung zu desinfizieren und zu verbinden.

Projektleiter Tel.:	0345/55-26500  (Herr Prof. Dr. Paxton)

BBS Tel.:		0345/55-26510  (Herr Dr. Tragust)

Ersthelfer Tel.: 	0345/55-25105  (Dr. Peter Lindemann, 7. Etage, Raum 714, HW8-Südtrakt)

Notarzt Tel.  		112

## Betriebsarzt Tel. 	0345/ 557 1829, 0345/ 557 1304  (Frau U. Jendrezok)